/*

**	Stepper Motor Interfaced to pins P0.4 to P0.7

*/

#include <lpc214x.h>

#define STP_MASK	0xF0

unsigned int stepper[] = {0xC0,0x60,0x30,0x90};	 	//new stepper motor

void delay(unsigned int time)

{

unsigned int i,j;

for(i=0;i<time;i++)

for(j=0;j<5000;j++);

}

int main()

{

unsigned int i,j;

PINSEL0 &= ~0x0000FF00;

IODIR0 |= STP_MASK;

IOSET0 = STP_MASK;

while(1)

{

for(j=0;j<200;j++)	   			// Clockwise rotation

{

for(i=0;i<4;i++)

{

IOCLR0 = stepper[i];

delay(5);

IOSET0 = STP_MASK;

delay(5);

}

}

delay(1000);

for(j=0;j<200;j++)				//	Anticlockwise rotation

{

for(i=0;i<4;i++)

{

IOCLR0 = stepper[3-i];

delay(5);

IOSET0 = STP_MASK;

delay(5);

}

}

delay(1000);

}

}