/*

============================================================================

Name        : LCD.c

Interface   :

D0  -  P1.16      D4  -  P1.20

D1  -  P1.17      D5  -  P1.21

D2  -  P1.18      D6  -  P1.22

D3  -  P1.19      D7  -  P1.23

EN  -  P0.10

RS  -  P0.11

RW  -  P0.20

============================================================================

*/

#include <lpc214x.h>

#define LCD_PORT    0x00FF0000

#define EN          (1<<10)       // Enable pin       - P0.10

#define RS          (1<<11)       // Register Select  - P0.11

#define RW          (1<<20)       // Read/Write       - P0.20

#define LCD_SHIFT   16

/* ------------------------------------------------------------------ */

void delay(unsigned int time)

{

unsigned int i, j;

for(i = 0; i < time; i++)

for(j = 0; j < 1000; j++);

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

void LCD_strobe(void)

{

delay(10);

IOSET0 = EN;

delay(10);

IOCLR0 = EN;

delay(10);

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

void LCD_data(unsigned char ch)

{

IOCLR1 = LCD_PORT;

IOSET1 = ((unsigned int)ch << LCD_SHIFT);  // cast prevents UB

IOSET0 = RS;                               // RS = 1 (data)

IOCLR0 = RW;                               // RW = 0 (write)

LCD_strobe();

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

void LCD_cmd(unsigned char ch)

{

IOCLR1 = LCD_PORT;

IOSET1 = ((unsigned int)ch << LCD_SHIFT);  // cast prevents UB

IOCLR0 = RS;                               // RS = 0 (command)

IOCLR0 = RW;                               // RW = 0 (write)

LCD_strobe();

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

void LCD_init(void)

{

PINSEL0 &= 0xFF0FFFFF;      // P0.10, P0.11 as GPIO

PINSEL1 &= 0xFFFFFCFF;      // P0.20 as GPIO

PINSEL2 &= 0xFFFFFFFE;      // P1.16-P1.23 as GPIO (bit0 = 0)

IODIR0 |= EN | RS | RW;     // control pins as output

IODIR1 |= LCD_PORT;         // data pins as output

delay(200);                  // power-on delay (>15ms)

/* HD44780 3-step wake-up sequence */

LCD_cmd(0x30);  delay(50);   // wake-up 1

LCD_cmd(0x30);  delay(20);   // wake-up 2

LCD_cmd(0x30);  delay(20);   // wake-up 3

LCD_cmd(0x38);  delay(10);   // 8-bit, 2-line, 5x8 font

LCD_cmd(0x08);  delay(10);   // display OFF

LCD_cmd(0x01);  delay(20);   // clear display  (needs >1.52ms)

LCD_cmd(0x06);  delay(10);   // entry mode: cursor increment

LCD_cmd(0x0C);  delay(10);   // display ON, cursor OFF

LCD_cmd(0x80);  delay(10);   // cursor → line 1, position 1

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

void LCD_display(int row, int pos, unsigned char *ch)

{

unsigned char temp;

if(row == 1)

temp = (unsigned char)(0x80 | (pos - 1));   // line 1 base = 0x00

else

temp = (unsigned char)(0xC0 | (pos - 1));   // line 2 base = 0x40

LCD_cmd(temp);

while(*ch)

LCD_data(*ch++);

}

/* ------------------------------------------------------------------ */

int main(void)

{

LCD_init();

LCD_display(1, 1, (unsigned char *)"Hello World");

LCD_display(2, 1, (unsigned char *)"LPC2148");

while(1);

return 0;

}